# Bilaga 1

Metodik

## Vattenkemi

## Provtagningspunkter

Provtagning i vattendrag utförs vid 27 stationer varav fyra enbart undersöktes med avseende på bottenfauna (Tabell 1 och Tabell 2). I kustområdet analyserades 24 stationer varav 20 med avseende på sediment och bottenfauna (Tabell 3 och Tabell 4). Stationerna har i första hand valts så att provtagning är möjlig under hela året. Därför är stationerna förlagda till exempelvis kraftstationer, broar samt vattenintag för olika verksamheter.

Tabell 1. Provtagningsstationer för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av Vindel- och Umeälven i Västerbottens län

| Benämning | Tidigare Benämning | Lägesbeskrivning | Y-koordinat | X-koordinat | Analyspaket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Ny | Ref. uppströms Hemavan | 1462533 | 7312359 | A |
| U2 | U2 | Ajaure | 1492070 | 7266740 | A, C |
| U3 | U3 | Stensele | 1565600 | 7217780 | A, C |
| Ubf1 | Ubf1 | Juktån | 1591100 | 7214180 | A, C |
| U4 | U4 | Blåvikssjön | 1606640 | 7193620 | A |
| Ubf2 | Ubf2 | Lycksbäcken | 1635880 | 7172820 | A |
| U5 | U5 | Tuggensele | 1647860 | 7155440 | A |
| U6 | U6 | Bjurfors N | 1683490 | 7115620 | A |
| Ubf3 | Ubf3 | Ramsan | 1682360 | 7108730 | A |
| U7 | U1 | Vännäs vattenverk | 1692340 | 7093760 | A |
| Vbf1 | Vbf1 | Tjulån | 1518430 | 7317560 | A |
| Vbf2 | Vbf2 | Laisälven | 1577390 | 7282000 | A |
| V1 | V1 | Sorsele | 1578370 | 7272260 | A |
| V2 | V2 | Vindelngransele | 1617240 | 7224920 | A |
| Vbf3 | Vbf3 | Vormbäcken | 1637025 | 7202653 | A,C |
| V4 |  | Vindelälven bro 365 | 1641941 | 7194368 | A,C |
| Vbf4 | Vbf4 | Hjuksån | 1668020 | 7166230 | A |
| NÖ12 | V4/PMK | Maltbränna | 7168050 | 1667000 | A |
| V5 | V5/U2 | Vännäsby, ovan bro | 1698240 | 7097110 | A |
| NÖ22 | U8/PMK | Stornorrfors | 1708650 | 7089790 | A, D |
| U8 | U5 | Sydspetsen Ön | 1721360 | 7084240 | A, B |
| U9 | U7 | Nya Obbolabron | 1723860 | 7074890 | A, B, C |
| U10 | U8 | Nedströms SCA | 1723770 | 7071360 | A, B |

Tabell 2. Provtagningsstationer för undersökning av bottenfauna inom övervakningen av Vindel- och Umeälven i Västerbottens län

| Benämning | Lägesbeskrivning | Frekvens | Y-koordinat | X-koordinat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ggr/år |  |  |
| BF1 | Juktån * | Vart tredje år | 1591100 | 7214180 |
| BF2 | Lycksbäcken | Vart tredje år | 1635846 | 7172725 |
| BF3 | Tjulån | Vart tredje år | 1518707 | 7317641 |
| BF4 | Vormbäcken | Vart tredje år | 1638803 | 7200327 |

* Analyser kunde ej utföras p.g.a. olämpligt bottensubstrat.

Tabell 3. Provtagningsstationer för fysikaliska samt vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av kustområdet

| Benämning | Lat (WGS–84) | Long (WGS-84) | Bottendjup (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| UKV 1 | 63 41 37 | 20 30 75 | 20 |
| UKV 2 | 63 40 22 | 20 20 00 | 15 |
| UKV 3 | 63 37 68 | 20 23 12 | 22 |
| UKV 4 | 63 35 95 | 20 18 75 | 20 |

Tabell 4. Provtagningsstationer för bottenfaunaundersökningar inom övervakningen av kustområdet

| Benämning | Lat (WGS-84) | Long (WGS-84) | X (RT90) | Y (RT90) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMB 1 | 63 44,25 | 20 19,9 |  |  |
| UMB 2 | 63 43,61 | 20 19,5 |  |  |
| UMB 3 | 63 43,53 | 20 20,8 |  |  |
| UMB 4 | 63 42,95 | 20 20,3 |  |  |
| UMB 5 | 63 42, 40 | 20 20,2 |  |  |
| UMB 6 | 63 40,74 | 20 19,96 | 7071360 | 1723770 |
| UMB 7 | 63 41,70 | 20 20,4 |  |  |
| UMB 8 | 63 41,59 | 20 19,9 |  |  |
| UMB 9 | 63 40,83 | 20 19,7 |  |  |
| UMB 10 | 63 41,08 | 20 19,1 |  |  |
| UMB 11 | 63 41,15 | 20 21,1 |  |  |
| UMB 12 #* | 63 40,57 | 20 21,8 |  |  |
| UMB 13 #* | 63 39,52 | 20 19,8 |  |  |
| UMB 14 #* | 63 38,85 | 20 19,7 |  |  |
| UMB 15 | 63 39,53 | 20 22,1 |  |  |
| UMB 16 #* | 63 39,10 | 20 22,8 |  |  |
| UMB 17 #* | 63 38,35 | 20 20,6 |  |  |
| UMB 18 #* | 63 37,95 | 20 21,0 |  |  |
| UMB 19 #* | 63 38,85 | 20 22,3 |  |  |
| UMB 20 #* | 63 39,83 | 20 24,1 |  |  |

# Analyser kunde ej utföras p.g.a. olämpligt bottensubstrat år 2009. * Analyser kunde ej utföras p.g.a. olämpligt bottensubstrat år 2010. § Analyser kunde ej utföras p.g.a. olämpligt bottensubstrat år 2011.

Provtagning

Provtagning i rinnande vatten utfördes på 0,5 m djup om djupet översteg 1 m. Om djupet understeg 1 m togs prov mellan ytan och botten. I station U8 (Sydspetsen Ön) provtogs ytan (0,5 m) samt 0,5 m ovan botten och i station U9 (Nya Obbolabron) provtogs även skikten 5,0 m.

I nedre delen av Umeälven har prover från broar tagits med Ruttnerhämtare. I grunda vattendrag eller där bro saknades användes en Spindelhämtare.

- Provtagningen av bottenfauna längs kusten skedde i 20 utslumpade punkter med Van Veen-huggare (0,1 m2) i det yttre området och Ekmanhuggare (0,02205 m2) i det inre området. Detaljerad metodik, resultat och artlistor återfinns i Bilaga. Vattendragen provtogs enligt anvisningar i EN 27 828 (sparkmetod) och SS028190 (Ekmanhuggare).

Analyser

Vattenanalyserna har under perioden 2009-2011 utförts av ALcontrol Laboratories (ackrediteringsnummer 1006) med undantag för stationerna NÖ1 och NÖ2 (SLU). Analyserna har gjorts i enlighet med svensk standard eller därmed jämförbar metod. Fullständiga resultat bifogas rapporten i digitalt format (Bilaga 3). Temperatur, siktdjup och syre bestämdes i fält. Övriga analyser utfördes på laboratorium. Proven transporterades och förvarades enligt gällande standard.

Utvärdering

Analysresultaten har utvärderats med hjälp av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för Sjöar och vattendrag (Rapport 4913), Kust och hav (Rapport 4914) samt Handbok 2007:4 med bilagor. Vissa tillägg och avvikelser har gjorts (KM Lab 2000-02-14). Eftersom Rapport 4913 saknar bedömning för ammoniumkväve har klassning istället gjorts i enlighet med ”Bedömningsgrunder för svenska ytvatten” (SNV 1969:1).

- Vid medelvärdesberäkningar har ”mindre-än”-värden satts till halva värdet. Om t.ex. värdet för totalfosfor var <0,002 mg/l anges det till 0,001 mg/l vid beräkningen.

- Vid tillståndsklassningen för vattendragen har stationernas höjd över havet avlästs från höjdkurvor i Friluftskartan pro Norra Norrland (GARMIN). Vid statusklassningen av kusten har salinitet <1 beräknats som 1.

- Transportberäkningar och vattenföring

Transportberäkningar i Vindel- och Umeälven har gjorts för kväve, fosfor och organiskt material mätt som TOC, på stationerna U2, U5, V1, NÖ1, NÖ2 och U8. I stationerna NÖ1 och NÖ2 har även transporten av metaller beräknats. Flödesuppgifter har erhållits i form av dygnsflöden från Vattenfall AB. Flödet i station U8 har beräknats med hjälp av arealkorrigering från station NÖ2. Uppgifter om avrinningsområdet areal nedströms Stornorrfors har tillhandahållits av Länsstyrelsen i Västerbotten. Arealen sträcker sig något förbi station U8, men betydelsen av detta vid transportberäkningarna anses vara ytterst marginell. Transporter i U8 har beräknats från uppmätta värden eftersom ingen havsvattenpåverkan förekom i punkten detta år.

## Bottenfauna

Provtagning

Marin bottenfauna

Årets provtagning av marin bottenfauna genomfördes av ALcontrol AB 31 maj och 23 juni. Prov togs från sexton lokaler i två delområden: inre samt yttre delen av Ume älvs utströmningsområde.

Inre delområdet

Ekmanhuggare (Figur 1) användes vid alla provpunkter i den inre delen eftersom sötvattensarter dominerar där. Provtagningen utfördes enligt den standardiserade metoden SS 02 81 90. På varje lokal togs 5 delprov á 0,02205 m2 som sedan slogs samman och behandlades som ett prov i analysen.

Yttre delområdet

Vid undersökningen av den yttre delen utfördes provtagningen med van Veen-hämtare som hade en area på 0,1 m2. Provtagningen utfördes enligt Naturvårdsverkets ”Handledning för miljöövervakning, Mjukbottenlevande makrofauna-kartering”, utgåva 2006-02-20 + Metodbeskrivning för provtagning och analys av mjukbottenlevande makroevertebrater i marin miljö (Kjell Leonardsson 2004-02-11) + SS-EN ISO 16665:2006.

Alla prover har av hälsoskäl konserverats med etanol i stället för formalin. Då proverna har konserverats i etanol lakas fettet ut från djuren vilket därmed påverkar biomassan, om än marginellt. Proverna i inre delområdet sållades i fält genom ett såll med maskstorleken 0,5 mm och proverna från yttre delområdet sållades genom ett 1 mm-såll. Därefter konserverades proverna i 70 % etanol.

Figur 1. Ekmanhuggare ©.

Analys

Djuren sorterades ut, artbestämdes  och vägdes på laboratoriet. För nivån på artbestämningarna följdes rekommendationerna i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 2007). Dessutom undersöktes frekvensen av mundelsskador hos alla fjädermygglarver, chironomider, som ingår i den taxonomiska gruppen Chironomini.

Utvärdering

Marin bottenfauna

Med utgångspunkt från ett antal kriterier hos bottenfaunan kan man bland annat dra slutsatser om påverkan från näringsämnen/organiskt material och låga syrehalter i undersökningsområdet. I denna rapport redovisas resultaten främst i förhållande till Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon) från 2007. Där klassificeras statusen av bottenfaunan utifrån BQIm (Benthic Quality Index) framtaget för mjuka bottnar. Indexet är baserat på artsammansättning (proportionen känsliga och toleranta arter), antal arter och antal individer (abundans). Indexet bygger på att dessa parametrar förändras vid ökad organisk belastning. Klassgränserna för BQIm skiljer sig mellan vattentyperna längs kusten. Enligt de nya bedömningsgrunderna klassificeras statusen för en hel vattenförekomst istället för en enskild provtagningspunkt. Data behövs från flera stationer, helst minst fem stationer. Ju fler stationer som provtas desto säkrare blir klassificeringen. Av försiktighetsskäl används 20%-percentilen av BQIm-värdet för klassificeringen. Klassgränserna för statusindelningen skiljer sig åt mellan olika typområden längs Sveriges kust. I Tabell 1 redovisas aktuella klassgränser för det typområde som ingår i denna undersökning (nr 20). Tidigare användes AAB-index vid bedömningen av mjukbottenfauna (Naturvårdsverket, 1999). Detta index beräknas utifrån antal arter, abundansen och biomassan för de bottenlevande djur som påträffas på lokalen.

Tabell 1. Statusklassgränser för BQIm i typområde 20.

I utvärderingen av de innersta stationerna i det inre delområdet används även BQI-index och O/C-index för sötvatten. BQI-index är ett mått på näringstillståndet i sjöar, baserat på chironomidfaunans artsammansättning.

Mundelsskador

Mundelsskador hos chironomider, som orsakas under djurets tillväxt, yttrar sig som deformationer på t ex mentum eller mandibler. Den här typen av subletala effekter är väl dokumenterade från många olika håll i samband med utsläpp av flera olika typer av miljögifter och industriavfall t ex tungmetaller, pesticider och DDT (Rosenberg & Resch 1993). I flertalet rapporter verkar skadefrekvensen öka med ökad miljögiftshalt och det finns dokumenterade skadefrekvenser från några få procent upp till nära åttio procent av populationen. I rena och opåverkade miljöer är den här typen av skador mycket ovanliga och skadefrekvensen nära noll (Wiederholm 1984).

Treårsutvärdering 2009-2011

Årets rapport innehåller förutom en presentation av årets provtagningsresultat även en utvärdering av resultaten tre år tillbaka i tiden år 2009-2011. Resultaten har bland annat testats med variansanalys och icke-parametrisk regressionsanalys enligt Mann-Kendall. För att utvärdera resultaten från Ume- och Vindelälven i relation till referensområdena i Bottenviken har även trendanalyser gjorts m h a linjär regression. För att filtrera bort storskaliga mellanårsvariationer har kvoter mellan årsmedelvärdena från recipienten och årsmedelvärdena från referensområdena använts. Vidare har kvoten logaritmerats och för att få kvoterna på jämförbara nivåer subtraherades varje enskild tidsseries ingående kvoter med medelvärdet för tidsseriens samtliga kvoter. Tidseriernas värde från respektive referensstation har därefter använts som oberoende replikat i en linjär regression för att testa om bottenfaunan i recipienten har förändrats jämfört med trend(referens)områdena. Utan påverkan i recipienten kan ingen signifikant lutning på regressionslinjen visas och därmed ingen påvisbar trend i recipienten i förhållande till trendområdena. Förändringen är alltså relativ och beror på hur faunan förändrats i recipienten i förhållande till trendområdena (Leonardsson, K. m fl. 2007, sid 48-50). Som referens(trend)områden har data från nationell och regional mjukbottenfauna-övervakning i Bottniska viken använts. Två kustnära områden i Bottenhavet har använts; kustområdet utanför Norrbyn och området utanför Holmön. All data är hämtad från SHARK SwedODC, Sveriges oceanografiska datacenter på SMHI:s hemsida.